《数字逻辑电路》期末考试样题

班级                          学号                   姓名

- 请将答案写在答题纸上，写明题号，不必抄题，字迹工整、清晰；

- 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级，学号和姓名，交卷时请将试题纸、答题纸和草纸

一并交上来。

一．判断题（共5分，1分/题）

1. 一片138译码器进行组合逻辑电路设计时，只能实现1个逻辑函数。（）

2. 74153数据选择器里4选1数据选择器的选择地址端是公用的。（）

3. 时序电路的外部输出如果与状态无关就是组合电路。（）

4. mealy型电路的外部输出和所有输入有关。（）

5. 电平触发式T触发器当T=0时次态Qn+1为Q（ ）

二．单选题（共10分，2分/题）

1. 由与非门构成的基本RS触发器的约束条件为：（）。

A．RS=0    B.R+S=0     C. R+S=1   D. RS=1

2. 一位全加器的进位输出包含的最小项是（）。

A. m0+m1+m3+m7    B.m1+m2+m3+m7

C. m3+m5+m6+m7   D. m1+m2+m4+m7

3. 用卡诺图方法检查电路是否有冒险的判断准则是（）。

A. 卡诺圈相邻    B.卡诺圈相交    C. 卡诺圈相离    D.卡诺圈相同

4. NPN型三极管的发射结正偏、集电结反偏时，集电结耗尽层的内部场变（    ），使扩散到集电结边缘的自由电子很容易越过集电结进入集电区形成（    ）运动，从而形成了受集电结电压控制的电流ICN。

A. 弱；漂移    B.强；漂移    C. 弱；扩散   D.强；扩散

5. 最简二进制状态表如下，如果用JK触发器进行实现，请求出输出函数及激励函数表达式并判断下面的正确结果为（ ）。

A. J1=X    B K1=X     C K2=X         D J2=X

三．填空（共10分，2分/题）

1．典型二进制格雷码11110101的二进制数为（    ）。

2．用公式法简化函数为最简与或表达式为（在此处键入公式。）。

3．一位全加器通过进位传递构成的4位二进制并行加法器运算时间是一位全加器的（4）倍。

4. 用TTL或门实现F=A+B,当A悬空时F=（    ）。

5．110序列检测器最少需要（    ）状态。。

四. 简答题（共25分，5分/题）

1. 请给出F3的最简或非或非表达式。

- 逻辑电路图如图所示，试分析该电路的逻辑功能，给出次态方程。

3. 用与非门实现函数F（A,B,C,D）=∑m（0，1，2，5，8，9，10，13），要求最

简并避免冒险。

4. 用卡诺图化简包含无关最小项的函数：F(A,B,C,D)=m(0,2,7,13,15)+d(1,3,4,5,6,8,10)。

5. 利用138译码器和与非门实现组合逻辑电路F=A∙B+A∙C+B∙C。

五．（15分）某一电路有一个输入端X和一个输出端Z。当x连续出现3个“0”或2个“1”时，输出Z=1，且第4个“0”或第3个“1”使输出Z=0。典型输入输出序列为：

X :  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  1

Z :  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0

给出该逻辑要求的同步时序逻辑电路Mealy型原始状态图和状态表（初始状态定义为S0，先完成x输入1时的有效序列且当x输入1时S0的下一个状态为S1，其他状态Si依次排序）。

六．（15分）试设计一个保密门。该保密门用两个按钮X1和X2 控制，仅当按以下次序操作时才能打开：

（1）同时按一下X1和X2；

（2）先按一下X1再按一下X2；

（3）先按一下X2再按一下X1；

（4）同时按一下X1和X2。

操作时，如果有一项不符，必须从头启动才有可能把门打开，而且在进行（3）和（4）操作时有误，还要发出报警信号。

七．（20分）用D触发器设计一个移位型序列信号发生器产生序列信号1110100，移位方向为左移。要求电路能自启动。设计步骤要求：

1.列出状态转移表；

2.给出最简移位寄存器输入函数表达式；

3.进行自启动判断，如不能自启动则对原设计进行最简修改。