《数字逻辑电路》期末考试样题

班级                          学号                   姓名

- 请将答案写在答题纸上，写明题号，不必抄题，字迹工整、清晰；

- 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级，学号和姓名，交卷时请将试题纸、答题纸和草纸

一并交上来。

一．判断题（共10分，1分/题）

1. 有动态冒险必定有静态冒险。（）

2. 奇偶校验码可检测奇数位错，但不能定位和纠错。（）

3. 74153数据选择器里4选1数据选择器的使能端是公用的。（）

4. mealy型电路的状态图可以用Moore型电路的状态图表示。（）

5. 一片138译码器进行组合逻辑电路设计时，只能实现1个逻辑函数。（  ）

6. 对于任意逻辑函数F，如果将其中所有的“与”变成“或”，“或”变成“与”，0变成1，1变成0，所得到的是该函数的反演式。（  ）

7. 按照偶校验原则，4位信息码S1S2S3S4的校验码是：S1S2S3S4。（ ）

8. 基本逻辑运算中的“或”运算可以看做是两个开关串联的电路。（  ）

9. 具有晶体结构的纯净半导体称为本征半导体。（  ）

10. 数字电路中的晶体三级管不应工作在放大区。（  ）

二．单选题（共10分，2分/题）

1. 反向饱和电流是由（    ）漂移形成的。

A．自由电子    B. 空穴    C. 多数载流子  D. 少数载流

2. 利用门延迟的JK触发器当次态Qn+1发生变化时，时钟CP为(  )。

A. 0          B. 1        C. 下降沿       D. 上升沿

3. 同步时序逻辑电路中，状态编码采用相邻编码法的主要目的是（）。

A. 减少触发器个数    B.提高电路可靠性    C. 提高电路工作速度    D.减少电路中的逻辑门，使电路结构最简

4. 用138译码器进行组合逻辑电路设计时，通常1个逻辑函数需要1个（   ）门电路。

A. 与       B.与非        C. 或        D. 或非

5. 边沿式D触发器式一种（    ）稳态电路。

A. 双       B.单          C. 无         D. 多

三．填空（共10分，2分/题）

1．（359.25）10=（        ）余3。

2．某二进制数的原、反、补（顺序不一定）码分别为1111001、1000110、1000111，那么该数真值的十六进制数是（       ）。

3．电平触发式触发器当CP=0时，次态Qn+1为(    )。

4. (011100100011)BCD=()10。

5．对于逻辑函数F=AB+C，最大项表达式为（  ）。

四. 简答题（共25分，5分/题）

1. 写出下图所示触发器的次态方程。。

- 利用一片74153数据选择器实现组合逻辑电路F=A∙B+A∙C+B∙C，给出电路图。

- 用卡诺图化简函数，并写出最简与或表达式和最简或与表达式：

- 一组合电路有4个输入A、B、C和D（表示4位二进制数，A为最高位，D为最低位），两个输出为X和Y。当且仅当该数被3整除时，X=1；当且仅当该数被4整除时，Y=1。请求出X和Y的最简逻辑函数表达式。

- 假设给出的主从J-K触发器的输入波形如图所示，并假设初始状态为0，试画出Q及端的波形。

CP

J

K

# 五．（15分）设计一个具有优先权的负逻辑输入负逻辑输出的4线-2线编码器，不要求输入、输出使能端及级联功能。要求列真值表，求逻辑函数。

六．（15分）设计一个具有下述特点的计数器：

（1）计数器有两个控制输入C1和C2，C1用以控制计数器的模数，而C2用以控制计数器的加减；（2）如C1＝0，则计数器为模3计数；如C1＝l，则计数器为模4计数；（3）如C2＝0，则计数器为加1计数；如C2＝1，则计数器为减1计数。其中计数器的计数状态按照两位二进制数自然顺序编码，不考虑进位和借位，请给出最简二进制状态表。

七．（15分）用D触发器设计一个移位型序列信号发生器，能产生序列信号010011，移位方向为左移（低位向高位移），且电路能自启动。要求：

1．列出状态转移表；

2. 给出最简移位寄存器激励函数表达式；

3. 进行自启动判断，如不能自启动则对原设计进行最简修改。