《数字逻辑电路》期末考试样题

班级                          学号                   姓名

- 请将答案写在答题纸上，写明题号，不必抄题，字迹工整、清晰；

- 请在答题纸和试题纸上都写上你的班级，学号和姓名，交卷时请将试题纸、答题纸和草纸

一并交上来。

一．判断题（共10分，2分/题）

1. 出现1态冒险一般是异或式类型的函数直接实现的电路。（）

2. 74283的进位生成函数Gi为AB。（）

3. 74153数据选择器里4选1数据选择器的选择地址端是公用的。（）

4. Moore型电路的外部输出只与外部输入有关。（）

5.能利用138译码器实现4变量的组合逻辑电路。（）

二．单选题（共10分，2分/题）

1. 扩散电流是由（   ）扩散形成的。。

A．自由电子    B. 空穴      C. 多数载流子   D. 少数载流子

2.维持阻塞结构的D触发器当次态Qn+1发生变化时，时钟CP为：(   )。

A. 0          B. 1          C. 下降沿       D. 上升沿

3. 对完全确定原始状态表中的5个状态ABCDE进行简化，若有（B、C）、（B、D）等效，则最简状态表中只有（）个状态。

A. 2          B.3           C. 4            D.5

4. 利用138译码器实现2变量的组合逻辑电路时，需要138输出（  ）个最小项。

A. 2          B.4           C. 8            D. 16

5. 电平触发式T触发器当T=0时次态Qn+1为（   ）。

A. Q          B. 1          C. 0             D. 翻转

三．填空（共10分，2分/题）

1．（1010001110010101）余3=（        ）8421BCD。

2．A⨁B的对偶式F’=(  )。

3．已知（X）补=1011001，则（-X）补是（      ）。

4. 由与非门构成的基本RS触发器当RS=11时，次态Qn+1为(    )。

5．有两个相同型号的TTL与非门，甲的开门电平为1.6V，乙的开门电平为1.7V，试问在输入相同高电平时，（  ）的抗干扰能力强。

四. 简答题（共25分，5分/题）

1. 利用一片138译码器和与非门实现组合逻辑电路F=A∙B+A∙C+B∙C,给出电路图。

- 将三变量函数展开为最小项表达式。

- 一组合电路有4个输入A、B、C和D（表示4位二进制数，A为最高位，D为最低位），两个输出为X和Y。当且仅当该数被3整除时，X=1；当且仅当该数被4整除时，Y=1。请求出X和Y的最简逻辑函数表达式。

- 试总结同步时序逻辑电路的特点，它与组合逻辑电路有什么不同？

5. 一个大厅有三扇门，每个门附近有一个控制开关（K1,K2,K3），假定所有开关都断开时（Ki=0）电灯熄灭（F=0），在此前提下，闭合任意一个开关则灯亮，接着闭合第二个开关时灯灭，接着断开一个开关时灯亮，即当改变任意一个开关状态时都能打开或关闭电灯。设计一个逻辑电路实现上述功能，变量名的定义以及逻辑设定按题目要求。请给出F的最简逻辑函数表达式。

- （15分）试分析图所示的同步时序逻辑电路，试写出该电路的激励函数和输出函数表达式，作出状态图和状态表，并说明该电路的逻辑功能。

Z

y1

y2

D2

CP2

D1

CP1

y1

y2

&

&

&

&

&

&

1

x1

x2

Z

六．（15分）用D触发器设计一个移位型序列信号发生器产生序列信号1110100，移位方向为左移。要求电路能自启动。设计步骤要求：

- 1. 列出状态转移表；

- 2. 给出最简移位寄存器输入函数表达式；

- 3. 进行自启动判断，如不能自启动则对原设计进行最简修改。

七．（15分）设计一个8421BCD码十进制数对9的变补电路。要求：写出真值表；给出最简逻辑表达式；画出电路图。